ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блок-контейнеров металлических утепленных (бытовок)

Приложение к запросу коммерческого предложения

Заказчик: ИП Садиков Рустам Фанилевич

1. Общая информация

1.1. Предмет поставки: пять видов металлических утепленных блок-контейнеров (бытовок), позиции 1-5 Приложения 1, с доставкой и разгрузкой.

1.2. Количество: по 1 шт. каждой позиции, всего 5 шт.

1.3. Место поставки: г. Москва, район Троицк, квартал №2.

1.4. Срок поставки: не более 7 календарных дней с даты заключения договора.

1.5. Поставка осуществляется по согласованию с заказчиком.

1.6. Монтаж (установку на месте) поставщик выполняет только по позиции 3. Блоки ФБС по позиции 4 (4 шт.) входят в поставку.

1.7. Приложения: Приложение 1 «Характеристики товара», Приложение 2 «Комплектация позиции 5 и эскиз», Приложение 3 «Форма коммерческого предложения».

2. Требования к товару

2.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в эксплуатации и в консервации. Не допускается поставка выставочных образцов и товара, собранного из восстановленных материалов и элементов. Товар поставляется комплектно.

2.2. Товар должен принадлежать поставщику на праве собственности, быть свободен от прав третьих лиц, не состоять под арестом, не иметь иных обременений и не быть предметом судебного спора.

2.3. Товар должен соответствовать характеристикам Приложения 1, требованиям производителя, действующим государственным и межгосударственным стандартам и иным нормативным актам Российской Федерации, а также актам, указанным в разделе 7.

2.4. Объем и комплектация товара должны строго соответствовать Приложениям 1 и 2.

2.5. Допускается поставка товара с улучшенными по сравнению с Приложением 1 характеристиками при условии согласования с заказчиком.

2.6. Не допускается поставка товара с механическими и иными повреждениями, а также товара, условия хранения которого были нарушены.

3. Поставка, разгрузка и монтаж

3.1. В течение 1 рабочего дня с даты заключения договора поставщик назначает ответственное контактное лицо и сообщает заказчику телефон и адрес электронной почты. Об изменении контактных данных поставщик уведомляет заказчика в течение 1 рабочего дня.

3.2. Дату и время поставки поставщик согласовывает с заказчиком по электронной почте заранее. До поставки стороны утверждают план-схему расположения товара на месте поставки.

3.3. Доставку, погрузку, разгрузку (в том числе с применением грузоподъемных средств) и размещение товара в указанном заказчиком месте поставщик выполняет своими силами, средствами и за свой счет.

3.4. В день поставки поставщик убирает место поставки от мусора и транспортировочной упаковки и вывозит их своими силами и за свой счет в течение 1 календарного дня.

3.5. Поставщик соблюдает пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на территории по адресу поставки.

3.6. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения и повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой до приемки заказчиком, несет поставщик.

4. Приемка, возврат и замена

4.1. Приемка по качеству и количеству осуществляется в порядке, установленном инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и по количеству.

4.2. Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением условий договора и настоящего технического задания, в том числе при наличии повреждений.

4.3. Если недостатки товара выявлены визуально, без заключения экспертной организации, заказчик вправе вернуть товар и потребовать замены. Поставщик заменяет товар в течение 5 рабочих дней с момента предъявления претензии, своими силами и за свой счет.

4.4. Если товар поставлен некомплектным, поставщик обязан доукомплектовать его в течение 5 рабочих дней с момента требования заказчика.

5. Гарантия

5.1. Срок гарантии на товар не менее 12 месяцев и не менее срока, установленного производителем.

5.2. Гарантийное обслуживание выполняется поставщиком без дополнительных расходов заказчика.

5.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие непреодолимой силы или неправильной эксплуатации.

6. Упаковка, безопасность и документы

6.1. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждения, загрязнения и порчи при транспортировке и хранении. Маркировка должна позволять однозначно идентифицировать каждую единицу товара при приемке.

6.2. Материалы, используемые при изготовлении товара, должны быть безопасными для здоровья человека и окружающей среды. Товар должен быть надлежащего качества, без дефектов и механических повреждений.

6.3. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации и безопасен для жизни, здоровья людей, имущества и окружающей среды при обычных условиях использования, хранения и транспортировки.

6.4. С товаром поставщик передает: товарную накладную или УПД; сертификат или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия; паспорт и руководство по эксплуатации; сертификат (паспорт) качества производителя; документы, подтверждающие гарантийные обязательства; сертификат пожарной безопасности при необходимости.

Приложение 1. Характеристики товара

Позиция 1. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Вид | Утепленный |
| Высота внешняя | не менее 2,2 м и менее 2,4 м |
| Длина внешняя | не менее 6 м и менее 6,5 м |
| Ширина внешняя | не менее 2 м и менее 2,5 м |
| Высота двери | не менее 2 м и менее 2,2 м |
| Ширина двери | не менее 0,8 м и менее 1 м |
| Материал входной двери | Металл |
| Наличие замка | Да |
| Материал кровли | Профилированный лист |
| Материал пола | Дерево |
| Напольное покрытие | Линолеум |
| Материал утеплителя | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя | 100 мм |
| Материал внутренней обшивки стен | МДФ |
| Материал внутренней обшивки потолка | ПВХ |
| Система вытяжной вентиляции | Вытяжной клапан |
| Тип покрытия металлоконструкций | Лакокрасочное покрытие |
| Комплектация | Инженерные коммуникации электрификации |
| Окна: количество | 2 |
| Окна: материал оконного блока | Поливинилхлорид |
| Окна: тип | Поворотно-откидные |
| Окна: расположение | С фасада |
| Внутренние (межкомнатные) двери | Да, 2 шт. |
| Обогревательные приборы | Конвектор, не менее 2 шт. |
| Осветительные приборы | не менее 3 шт. |
| Система водостока | Наружная |
| Тамбур | Центральный |

Позиция 2. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Вид | Утепленный |
| Высота внешняя | не менее 2,2 м и менее 2,4 м |
| Длина внешняя | не менее 6 м и менее 6,5 м |
| Ширина внешняя | не менее 2 м и менее 2,5 м |
| Высота двери | не менее 2 м и менее 2,2 м |
| Ширина двери | не менее 0,8 м и менее 1 м |
| Материал входной двери | Металл |
| Наличие замка | Да |
| Материал кровли | Профилированный лист |
| Материал пола | Дерево |
| Напольное покрытие | Линолеум |
| Материал утеплителя | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя | 50 мм |
| Материал внутренней обшивки стен | МДФ |
| Материал внутренней обшивки потолка | ПВХ |
| Система вытяжной вентиляции | Вытяжной клапан |
| Тип покрытия металлоконструкций | Лакокрасочное покрытие |
| Комплектация | Инженерные коммуникации электрификации |
| Окна: количество | 1 |
| Внутренние (межкомнатные) двери | Нет |

Позиция 3. Блок-контейнер металлический утепленный (контейнерная конструкция), 1 шт., с монтажом

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Вид | Утепленный |
| Тип конструкции | Контейнерный |
| Высота внешняя | не менее 2,4 м и менее 2,6 м |
| Длина внешняя | не менее 6 м и менее 6,5 м |
| Ширина внешняя | не менее 2,5 м и менее 3 м |
| Материал стен | Профилированный лист |
| Материал кровли | Профилированный лист |
| Материал пола | Дерево |
| Материал внутренней обшивки стен | ДВП |
| Материал внутренней обшивки потолка | ДВП |
| Тип покрытия металлоконструкций | Цинкование |
| Окна: количество | 1 |
| Окна: расположение | С торца |
| Дверь: расположение | С торца |
| Дверь: высота | не менее 2 м и менее 2,2 м |
| Дверь: ширина | не менее 0,8 м и менее 1 м |
| Комплектация | Инженерные коммуникации электрификации |

Позиция 4. Блок-контейнер металлический утепленный, 1 шт., с 4 блоками ФБС

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Вид | Утепленный |
| Высота внешняя | не менее 2,4 м и менее 2,6 м |
| Длина внешняя | не менее 2,4 м и менее 2,6 м |
| Ширина внешняя | не менее 2,4 м и менее 2,6 м |
| Материал стен | Профилированный лист |
| Материал кровли | Профилированный лист |
| Материал пола | ДСП |
| Покрытие пола | Линолеум бытовой, класс 23-24 |
| Материал внутренней обшивки стен | МДФ |
| Материал внутренней обшивки потолка | МДФ |
| Материал утеплителя | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя (стены, пол, потолок) | не менее 50 мм |
| Тип покрытия металлоконструкций | Лакокрасочное покрытие |
| Цвет покрытия металлоконструкций | Зеленый |
| Дверь: расположение | С торца |
| Дверь: тип | Распашная одностворчатая |
| Дверь: высота | не менее 1,8 м и менее 2 м |
| Дверь: ширина | не менее 0,8 м и менее 1 м |
| Входная дверь | Оборудована ручкой и врезным замком |
| Окна: количество | 3 |
| Окна: размер | 0,9 x 1 м |
| Окна: расположение | С фасада, в каждой стене |
| Окна: тип | ПВХ, поворотно-откидные, с двойным остеклением |
| Комплектация | Инженерные коммуникации электрификации |
| Электрика | В кабель-канале |
| Светильник светодиодный | 1 шт. |
| Электрическая розетка одинарная | 2 шт. |
| Обогреватель (конвектор) | 1 шт. |
| Блок ФБС 100 x 200 x 200 мм | 4 шт. (входят в поставку) |

Позиция 5. Блок-контейнер металлический утепленный (две комнаты), 1 шт.

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Вид | Утепленный |
| Высота внешняя | не менее 2,4 м и менее 2,6 м |
| Длина внешняя | не менее 6 м и менее 6,5 м |
| Ширина внешняя | не менее 2 м и менее 2,5 м |
| Материал стен | Профилированный лист |
| Материал кровли | Профилированный лист |
| Материал пола | Дерево |
| Напольное покрытие | ОСП; линолеум |
| Материал внутренней обшивки стен | ДВП |
| Материал внутренней обшивки потолка | ДВП |
| Материал утеплителя | Минеральная вата |
| Толщина утеплителя | не менее 100 мм |
| Тип покрытия металлоконструкций | Антикоррозийное покрытие |
| Входная дверь: расположение | С фасада |
| Входная дверь: тип | Распашная одностворчатая |
| Входная дверь: материал | Металл |
| Входная дверь: высота | не менее 2 м и менее 2,2 м |
| Входная дверь: ширина | не менее 0,8 м и менее 1 м |
| Замок | Есть, врезной |
| Внутренние (межкомнатные) двери | Да, 1 шт., материал: дерево |
| Окна: количество | 1 |
| Окна: расположение | С торца |
| Окна: материал оконного блока | Поливинилхлорид |
| Осветительные приборы | не менее 3 шт. |
| Комплектация | Инженерные коммуникации электрификации (состав в Приложении 2) |

Размеры указаны как интервалы. Предлагаемая модель должна укладываться в интервалы по всем размерам одновременно.

Приложение 2. Комплектация и эскиз позиции 5

Инженерные коммуникации электрификации:

- электропроводка наружного исполнения в кабель-каналах;

- кабель ВВГнг 3x2,5 для розеток, ВВГнг 3x1,5 для освещения;

- светильник светодиодный 3000 Лм: 3 шт.;

- выключатель: 2 шт.;

- евророзетки с заземлением двойные: 6 шт.;

- щит электрический с автоматами: 16 А для розеток, 10 А для освещения.

Эскиз (размеры в сантиметрах). Планировка: две комнаты с межкомнатной дверью, входная дверь с фасада.

Приложение 3. Форма коммерческого предложения

Заполняется поставщиком и направляется заказчику вместе с чертежами или фото моделей. Если поставщик предлагает не все позиции, он заполняет только свои столбцы.

| Показатель | Поз. 1 | Поз. 2 | Поз. 3 | Поз. 4 | Поз. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель и модель |  |  |  |  |  |
| Внешние размеры (Д x Ш x В), м |  |  |  |  |  |
| Цена за 1 шт., руб. |  |  |  |  |  |
| Стоимость доставки, руб. |  |  |  |  |  |
| Стоимость разгрузки краном или манипулятором, руб. |  |  |  |  |  |
| Монтаж на месте, руб. | не требуется | не требуется | требуется | не требуется | не требуется |
| Блоки ФБС (4 шт.): размер, цена, укладка и установка на блоки, руб. | не требуется | не требуется | требуется |  | не требуется |
| Наличный расчет-цена |  |  |  |  |  |
| Безналичный расчет-цена |  |  |  |  |  |